# INSPECTUBE - Benutzerhandbuch

## KI-basierte Objekterkennung für industrielle Qualitätskontrolle

Version 1.0 | Stand: Juni 2025

INSPECTUBE - Benutzerhandbuch	1

KI-basierte Objekterkennung für industrielle Qualitätskontrolle	1

1. System-Überblick	7

1.1 Zweck der Anwendung	7

1.2 Hauptfunktionen	7

1.3 Systemanforderungen	7

Hardware:	7

Software:	7

2. Installation & Inbetriebnahme	8

2.1 Software-Installation	8

2.2 Hardware-Setup	8

Kamera-Anschluss:	8

Modbus-Verbindung:	8

Förderband-Integration:	8

2.3 Netzwerk-Konfiguration	9

PC-Netzwerkeinstellungen:	9

WAGO 750-362 Einstellungen:	9

3. Erste Schritte	10

3.1 Anwendung starten	10

3.2 Admin-Login	10

Standard-Passwörter:	10

Login-Vorgang:	10

3.3 Grundkonfiguration	10

4. Benutzeroberfläche	11

4.1 Sidebar (Links)	11

Benutzerstatus-Button:	11

Aktionen:	11

Status-Buttons:	11

Letzte Erkennung Tabelle:	11

Status-Anzeigen:	11

4.2 Hauptbereich (Rechts)	11

Header:	11

Video-Bereich:	11

4.3 Status-Farben	12

5. Konfiguration	13

5.1 Einstellungen-Dialog	13

5.2 Tab "⚙️ Allgemein"	13

Workflow-Parameter:	13

5.3 Tab "🔍 Klassen-Zuteilung"	13

Konfidenz-Einstellungen:	13

Klassen-Zuordnung:	13

Klassen hinzufügen/entfernen:	13

5.4 Tab "🎨 Farbzuteilung"	13

Bounding Box Farben:	13

5.5 Tab "🔌 Schnittstellen"	14

IDS Peak Kamera-Konfiguration:	14

WAGO Modbus-Schnittstelle:	14

Modbus-Aktionen (nur Admin):	14

5.6 Tab "💾 Speicherung & Überwachung"	14

Bilderspeicherung:	14

Helligkeitsüberwachung:	14

6. Workflow-Einstellungen	15

6.1 Automatischer Erkennungsablauf	15

6.2 Parameter-Optimierung	15

6.3 Motion Detection Einstellungen	15

7. Modbus-Integration	16

7.1 WAGO 750-362 Konfiguration	16

7.2 Watchdog-System	16

Funktionsweise:	16

Watchdog-Konfiguration in WAGO:	16

7.3 Signal-Verhalten	16

7.4 Fehlerbehandlung	16

8. Datenlogging & Analyse	18

8.1 Parquet Event-Logging	18

Automatische Protokollierung:	18

Event-Typen:	18

8.2 Parquet Viewer	18

Standalone-Tool zur Log-Analyse:	18

Funktionen:	18

Filter-Optionen:	18

8.3 Bilderspeicherung	19

Gut-Bilder (good_images/):	19

Schlecht-Bilder (bad_images/):	19

Speicher-Management:	19

8.4 Session-Statistiken	19

Live-Counter in UI:	19

Counter-Reset:	19

9. Wartung & Fehlerbehandlung	20

9.1 Regelmässige Wartung	20

Täglich:	20

Wöchentlich:	20

Monatlich:	20

9.2 Häufige Probleme	20

Problem: Modbus-Verbindung getrennt	20

Problem: Keine Bewegungserkennung	20

Problem: Falsche KI-Erkennungen	21

Problem: Helligkeits-Auto-Stopp	21

9.3 Log-Analyse	21

System-Logs überprüfen:	21

Wichtige Log-Meldungen:	21

9.5 Backup & Recovery	22

Wichtige Dateien sichern:	22

Komplett-Backup erstellen:	22

Recovery nach Ausfall:	22

10. Anhang	23

10.1 Keyboard-Shortcuts	23

10.2 Datei-Struktur	23

10.3 Netzwerk-Ports	23

10.4 Standard-Einstellungen	24

10.5 Fehlercodes	24

10.6 Technischer Support	24

Bei technischen Problemen:	24

Support-Kontakt:	24

10.7 Rechtliche Hinweise	25

Datenschutz:	25

12. Troubleshooting-Matrix	26

12.1 Symptom-basierte Diagnose	26

12.2 Diagnose-Skripte	26

Netzwerk-Test:	26

System-Info sammeln:	26

12.3 Notfall-Prozeduren	27

Kompletter System-Reset:	27

Modbus-Notfall-Trennung:	27

Kamera-Notfall-Setup:	27

14. Glossar	28

Ende des Handbuchs	28

# 1. System-Überblick

## 1.1 Zweck der Anwendung

INSPECTUBE ist eine KI-basierte Qualitätskontroll-Software für industrielle Fertigungslinien. Das System erkennt automatisch fehlerhafte Teile mittels Kamerabild-Analyse und löst entsprechende Aussortier-Signale aus.

## 1.2 Hauptfunktionen

- Echtzeit-Objekterkennung mit YOLO-KI-Modellen

- Automatischer Workflow mit Bewegungserkennung

- Modbus-Integration für SPS-Anbindung (WAGO 750-362)

- Bilderspeicherung für Dokumentation

- Parquet-basiertes Event-Logging für Auswertungen

- Benutzerrechte-System (Operator/Administrator)

## 1.3 Systemanforderungen

### Hardware:

- Windows 10/11 (64-bit)

- Minimum 8 GB RAM, empfohlen 16 GB

- NVIDIA GPU mit CUDA-Unterstützung (empfohlen)

- USB-Kamera oder IDS Peak kompatible Industriekamera

- Ethernet-Anschluss für Modbus

### Software:

- Python 3.9 oder höher

- OPTIONAL: NVIDIA CUDA Toolkit (für GPU-Beschleunigung)

- IDS Peak SDK (für IDS-Kameras)

# 2. Installation & Inbetriebnahme

## 2.1 Software-Installation

Schritt 1: Python Installation

- Laden Sie Python 3.9.21 oder höher von python.org Download Python | Python.org herunter

- Führen Sie den Windows-Installer aus mit administrativen Rechten

- Wichtig: Aktivieren Sie "Add Python to PATH" während der Installation

- Wählen Sie "Install for all users" für industrielle Umgebungen

Schritt 2: INSPECTUBE Installation

cmd

# 1. Navigieren Sie zum Anwendungsverzeichnis

cd C:\INSPECTUBE\

# 2. Python-Abhängigkeiten installieren

pip install -r requirements.txt

# 3. Anwendung erstmalig starten (als Administrator)

python main.py

## 2.2 Hardware-Setup

### Kamera-Anschluss:

- USB-Kamera: Direkt an USB 3.0 Port anschliessen

- IDS-Industriekamera: Mit IDS Peak SDK installieren

### Modbus-Verbindung:

- Ethernet-Kabel zwischen PC und WAGO 750-362 Controller

- Standard IP-Adresse: 192.168.1.100

- Modbus-Port: 502

### Förderband-Integration:

- Bewegungssensor an Kamera ausrichten

- Beleuchtung gleichmässig einrichten

- Aussortier-Mechanismus an Modbus-Ausgang anschliessen

## 2.3 Netzwerk-Konfiguration

### PC-Netzwerkeinstellungen:

IP-Adresse: 192.168.1.10

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Standard-Gateway: 192.168.1.1

### WAGO 750-362 Einstellungen:

IP-Adresse: 192.168.1.100

Modbus-TCP Port: 502

Coil 0: Ausschuss-Signal

Coil 1: Detection-Active-Signal

# 3. Erste Schritte

## 3.1 Anwendung starten

- Anwendung als Administrator starten:

cmd

cd C:\INSPECTUBE\

python main.py

- Benutzeroberfläche öffnet sich im Vollbildmodus

- ESC-Taste zum sofortigen Beenden

## 3.2 Admin-Login

### Standard-Passwörter:

- flex2025 (Standard-Administrator)

- adminoverride (Fallback-Passwort)

### Login-Vorgang:

- Klick auf "Operator" Button (oben links in Sidebar)

- Passwort eingeben

- Status ändert sich zu "Admin / Dev"

- Automatischer Logout nach 10 Minuten Inaktivität

## 3.3 Grundkonfiguration

Schritt 1: KI-Modell laden

- Klick auf "Kein Modell geladen" Button

- .pt Datei auswählen (z.B. template_ai_modell.pt)

- Status wird grün: "Modell: template_ai_modell.pt"

Schritt 2: Kamera/Video wählen

- Klick auf "Modus wählen" Button

- Webcam, IDS-Kamera oder Video-Datei auswählen

- Status wird blau: "Webcam: 0" oder "Video: dateiname.mp4"

Schritt 3: Modbus-Verbindung prüfen

- WAGO Status sollte "Verbunden" anzeigen (grün)

- Bei "Getrennt" (rot): Netzwerkverbindung prüfen

# 4. Benutzeroberfläche

## 4.1 Sidebar (Links)

### Benutzerstatus-Button:

- Grau "Operator": Standard-Modus, keine Konfigurationsrechte

- Grün "Admin / Dev": Administrator-Modus, alle Rechte

### Aktionen:

- ▶ Live Detection STARTEN: Startet die automatische Erkennung

- Schnappschuss: Einzelbild speichern

### Status-Buttons:

- Modell-Button: Zeigt geladenes KI-Modell, Klick zum Ändern

- Kamera-Button: Zeigt Video-Quelle, Klick zum Ändern

### Letzte Erkennung Tabelle:

| Spalte | Bedeutung |
| --- | --- |
| Klasse | Erkannte Objektklasse |
| Img | Anzahl analysierter Bilder im Zyklus |
| Min | Niedrigste Konfidenz im Zyklus |
| Max | Höchste Konfidenz im Zyklus |
| Anz | Durchschnittliche Erkennungen pro Bild |

### Status-Anzeigen:

- Workflow: Aktueller Betriebszustand

- Bewegung: Motion-Detection Wert (0-255)

- Helligkeit: Durchschnittliche Bildhelligkeit

- WAGO Status: Modbus-Verbindung

- Coils: A=Ausschuss, P=Prüfung Aktiv

## 4.2 Hauptbereich (Rechts)

### Header:

- ≡ Button: Sidebar ein-/ausblenden

- ⚙️ Button: Einstellungen (nur Admin)

- Status-Anzeige: Aktueller Betriebsstatus

- Session-Counter: Zyklen, OK-Teile, Nicht-OK-Teile mit Prozentangaben

### Video-Bereich:

- Live-Kamerabild mit KI-Erkennungen

- Bounding Boxes in konfigurierten Farben

- Klassennamen und Konfidenz-Werte

## 4.3 Status-Farben

| Zustand | Farbe | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Bereit | Grau | System bereit, wartet auf Start |
| Bewegung | Gelb | Förderband in Bewegung |
| Ausschwingen | Gelb | Wartezeit nach Bandstillstand |
| Objekterkennung | Blau | KI-Analyse läuft |
| Abblasen | Rot | Ausschuss-Signal aktiv |
| Fehler | Rot | System-/Verbindungsfehler |

# 5. Konfiguration

## 5.1 Einstellungen-Dialog

Zugriff: ⚙️ Button im Header (nur für Administratoren)

## 5.2 Tab "⚙️ Allgemein"

### Workflow-Parameter:

| Parameter | Bereich | Standard | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandtakt Grenzwert | 1-255 | 55 | Schwellwert für Bewegungserkennung |
| Motion Abklingfaktor | 0.001-0.999 | 0.05 | Geschwindigkeit des Motion-Abfalls |
| Roter Rahmen Schwellwert | 1-20 | 1 | Min. Anzahl schlechter Teile für Alarm |
| Grüner Rahmen Schwellwert | 1-20 | 4 | Min. Anzahl guter Teile für OK-Signal |
| Ausschwingzeit | 0.1-10.0s | 0.8s | Wartezeit nach Bandstillstand |
| Aufnahmezeit | 0.5-10.0s | 1.6s | Dauer der KI-Analyse |
| Abblas-Wartezeit | 1.0-30.0s | 1.0s | Wartezeit nach Ausschuss-Signal |

## 5.3 Tab "🔍 Klassen-Zuteilung"

### Konfidenz-Einstellungen:

- Allgemeine Konfidenz-Schwelle: Grundschwellwert für alle Erkennungen (0.1-1.0)

- Schlecht-Teil Mindest-Konfidenz: Zusätzlicher Schwellwert für Ausschuss (0.1-1.0)

### Klassen-Zuordnung:

- Schlecht-Teil Klassen: Objekte, die Ausschuss-Signal auslösen

- Gut-Teil Klassen: Objekte, die als OK gelten

### Klassen hinzufügen/entfernen:

- Klasse aus Dropdown auswählen

- "Hinzufügen" klicken

- Zum Entfernen: Klasse in Liste markieren → "Entfernen"

## 5.4 Tab "🎨 Farbzuteilung"

### Bounding Box Farben:

- Jeder Objektklasse kann eine von 20 vordefinierten Farben zugeordnet werden

- Farben helfen bei der visuellen Unterscheidung während der Erkennung

- Dropdown-Auswahl pro Klasse

## 5.5 Tab "🔌 Schnittstellen"

### IDS Peak Kamera-Konfiguration:

- 📁 Button: TOML-Konfigurationsdatei auswählen

- ❌ Button: Konfiguration löschen

- Einstellungen werden beim nächsten Kamera-Start angewendet

### WAGO Modbus-Schnittstelle:

- WAGO IP-Adresse: Fest auf 192.168.1.100

- Ausschuss-Signal Dauer: Länge des Coil-Signals (0.1-10.0s)

### Modbus-Aktionen (nur Admin):

- 🔄 Controller Reset: WAGO Hardware-Reset bei Problemen

- 🔌 Neuverbindung: Modbus-Verbindung neu aufbauen

## 5.6 Tab "💾 Speicherung & Überwachung"

### Bilderspeicherung:

- Schlechtbilder speichern: Aktiviert/Deaktiviert

- Schlechtbilder-Verzeichnis: Zielpfad für fehlerhafte Teile

- Gutbilder speichern: Aktiviert/Deaktiviert

- Gutbilder-Verzeichnis: Zielpfad für OK-Teile

- Max. Dateien pro Verzeichnis: Limit zur Speicher-Kontrolle

### Helligkeitsüberwachung:

- Untere Schwelle: Auto-Stopp bei zu dunklen Bildern (0-254)

- Obere Schwelle: Auto-Stopp bei überbelichteten Bildern (1-255)

- Dauer bis Auto-Stopp: Wartezeit vor automatischem Stopp (1.0-30.0s)

# 6. Workflow-Einstellungen

## 6.1 Automatischer Erkennungsablauf

Phase 1: Bewegungserkennung

- System überwacht Kamerabild auf Bewegung

- Bei erkannter Bewegung: Status → "Bandtakt"

Phase 2: Ausschwingen

- Nach Bandstillstand wartet System die Ausschwingzeit

- Status → "Ausschwingen"

- Verhindert Erkennungen während Vibrationen

Phase 3: Objekterkennung

- KI-Analyse für eingestellte Aufnahmezeit

- Status → "Objekterkennung" (blau)

- Sammelt Erkennungsdaten über mehrere Frames

Phase 4a: Gut-Teil erkannt

- Keine Ausschuss-Objekte über den Schwellwerten

- Zyklus beendet, Status → "Bereit"

- Gut-Teil-Counter +1

Phase 4b: Schlecht-Teil erkannt

- Ausschuss-Objekte über konfigurierten Schwellwerten

- Ausschuss-Signal für Abblas-Wartezeit

- Status → "Abblasen" (rot)

- Rotes Blinken der gesamten UI

- Schlecht-Teil-Counter +1

## 6.2 Parameter-Optimierung

Bandtakt Grenzwert anpassen:

- Live-Bild beobachten

- Motion-Wert in Sidebar ablesen

- Grenzwert so setzen, dass zuverlässig erkannt wird

- Test mit verschiedenen Bandgeschwindigkeiten

Ausschwingzeit optimieren:

- Zu kurz: Erkennung während Vibrationen

- Zu lang: Reduzierter Durchsatz

- Typisch: 0.5-2.0 Sekunden je nach Mechanik

Aufnahmezeit einstellen:

- Mehr Zeit = stabilere Erkennung

- Weniger Zeit = höherer Durchsatz

- Typisch: 1-3 Sekunden

## 6.3 Motion Detection Einstellungen

Motion Abklingfaktor:

- Niedrige Werte (0.01-0.1): Schnelles Abklingen, reaktiv

- Hohe Werte (0.3-0.9): Träges Abklingen, weniger empfindlich

- Standard 0.05: Guter Kompromiss für die meisten Anwendungen

Bewegungsanalyse:

- System verwendet Hintergrund-Subtraktion

- Morphologische Operationen für Rauschunterdrückung

- Rolling-Average über mehrere Frames

# 7. Modbus-Integration

## 7.1 WAGO 750-362 Konfiguration

Netzwerk-Setup:

Device-IP: 192.168.1.100

Subnet: 255.255.255.0

Modbus-TCP Port: 502

Coil-Belegung:

Coil 0 (Ausschuss): Aussortier-Signal

Coil 1 (Detection Active): Prüfung läuft

## 7.2 Watchdog-System

### Funktionsweise:

- INSPECTUBE sendet alle 2 Sekunden Watchdog-Signal

- Bei Ausfall: WAGO schaltet alle Ausgänge ab

- Timeout: 5 Sekunden (konfigurierbar)

### Watchdog-Konfiguration in WAGO:

Register 0x1000: Timeout in Dezisekunden (50 = 5s)

Register 0x1003: Watchdog-Trigger-Wert

Register 0x1009: Verbindungstyp (0 = offen)

## 7.3 Signal-Verhalten

Detection Active (Coil 1):

- EIN: Während gesamter Detection läuft

- AUS: Bei Stillstand oder Fehler

Ausschuss-Signal (Coil 0):

- EIN: Bei erkanntem Schlecht-Teil

- Automatisch AUS: Nach konfigurierbarer Dauer

- Mindestdauer: 0.1-10.0 Sekunden

## 7.4 Fehlerbehandlung

Verbindungsverlust:

- Sofortiger Detection-Stopp

- UI-Warnung: "MODBUS GETRENNT"

- Automatische Wiederverbindungsversuche

Watchdog-Fehler:

- Detection wird gestoppt

- Controller-Reset über Einstellungen möglich

- Neuverbindung über Einstellungen

Coil-Kommunikationsfehler:

- Einzelne Coil-Befehle wiederholen

- Bei kritischen Fehlern: Verbindung als verloren markieren

# 8. Datenlogging & Analyse

## 8.1 Parquet Event-Logging

### Automatische Protokollierung:

- Alle Events werden in tagesbasierten Parquet-Dateien gespeichert

- Format: detection_events_YYYY-MM-DD.parquet

- Speicherort: logs/detection_events/

### Event-Typen:

| Typ | Beschreibung | Details |
| --- | --- | --- |
| DETECTION | Erkennungszyklen | Gut/Schlecht-Ergebnisse |
| MODBUS | Modbus-Events | Verbindung, Fehler, Coil-Aktionen |
| SYSTEM | System-Events | Start, Stopp, Fehler |
| BRIGHTNESS | Helligkeits-Events | Auto-Stopp bei schlechter Beleuchtung |
| MOTION | Bewegungs-Events | Bandtakt-Erkennung |

## 8.2 Parquet Viewer

### Standalone-Tool zur Log-Analyse:

cmd

python parquete_file_opener.py [datei.parquet]

### Funktionen:

- Tabellen-Ansicht aller Events

- Filter nach Event-Typ, Status, Zeitraum

- Suchfunktion in Nachrichten

- Detail-View mit JSON-Strukturen

- Export-Möglichkeiten

### Filter-Optionen:

- Event-Typ: DETECTION, MODBUS, SYSTEM, etc.

- Status: SUCCESS, ERROR, WARNING, INFO

- Textsuche in Nachrichten

- Kombinierbare Filter

## 8.3 Bilderspeicherung

### Gut-Bilder (good_images/):

- Gespeichert bei erfolgreichen Zyklen ohne Fehler

- Dateiformat: good_part_YYYYMMDD_HHMMSS_fff.jpg

- Optional aktivierbar in Einstellungen

### Schlecht-Bilder (bad_images/):

- Gespeichert bei erkannten Fehlern

- Dateiformat: bad_part_YYYYMMDD_HHMMSS_fff.jpg

- Zur nachträglichen Analyse und KI-Training

### Speicher-Management:

- Konfigurierbares Dateilimit pro Verzeichnis

- Bei Erreichen: Keine weiteren Bilder gespeichert

- Warnung in Log-Datei

## 8.4 Session-Statistiken

### Live-Counter in UI:

- Zyklen: Gesamtanzahl verarbeiteter Teile

- OK: Anzahl guter Teile (mit Prozentangabe)

- Nicht OK: Anzahl schlechter Teile (mit Prozentangabe)

### Counter-Reset:

- Nur für Administratoren verfügbar

- Bestätigung erforderlich

- Event wird geloggt

# 9. Wartung & Fehlerbehandlung

## 9.1 Regelmässige Wartung

### Täglich:

- Kamera-Linse reinigen

- Beleuchtung prüfen (gleichmässig, keine Schatten)

- Session-Counter kontrollieren

- Event-Logs auf Fehler prüfen

### Wöchentlich:

- Modbus-Verbindung testen

- Bilderspeicher-Verzeichnisse prüfen

- Motion-Detection kalibrieren

- Backup der Konfigurationsdateien

### Monatlich:

- Komplette System-Kalibrierung

- KI-Modell-Performance evaluieren

- Log-Dateien archivieren

- Hardware-Verbindungen prüfen

## 9.2 Häufige Probleme

### Problem: Modbus-Verbindung getrennt

Symptome:

- WAGO Status: "Getrennt" (rot)

- Detection stoppt automatisch

- Fehlermeldung: "MODBUS GETRENNT"

Lösungsschritte:

- Netzwerkkabel prüfen

- WAGO IP-Adresse pingen: ping 192.168.1.100

- In Einstellungen: "Neuverbindung" klicken

- Bei anhaltenden Problemen: "Controller Reset"

### Problem: Keine Bewegungserkennung

Symptome:

- Motion-Wert bleibt bei 0

- Workflow startet nicht bei Bandlauf

Lösungsschritte:

- Motion-Threshold in Einstellungen reduzieren

- Motion-Abklingfaktor anpassen

- Kamera-Ausrichtung prüfen

- Beleuchtung verbessern

### Problem: Falsche KI-Erkennungen

Symptome:

- Gute Teile als schlecht erkannt

- Schlechte Teile nicht erkannt

Lösungsschritte:

- Konfidenz-Schwellwerte anpassen

- Klassenzuordnung überprüfen

- Beleuchtung optimieren

- Gegebenenfalls KI-Modell neu trainieren

### Problem: Helligkeits-Auto-Stopp

Symptome:

- Detection stoppt automatisch

- Warnung: "Zu dunkel" oder "Zu hell"

Lösungsschritte:

- Beleuchtung anpassen

- Helligkeits-Schwellwerte in Einstellungen korrigieren

- Kamera-Belichtungszeit prüfen

- IDS Peak Kamera-Konfiguration laden

## 9.3 Log-Analyse

### System-Logs überprüfen:

cmd

# Haupt-Log-Datei

type detection_app.log | findstr ERROR

# Event-Logs analysieren

python parquete_file_opener.py logs/detection_events/detection_events_2025-06-09.parquet

### Wichtige Log-Meldungen:

| Meldung | Bedeutung | Aktion |
| --- | --- | --- |
| MODBUS VERBINDUNG VERLOREN | Modbus getrennt | Netzwerk prüfen |
| Watchdog-Fehler | WAGO antwortet nicht | Controller Reset |
| Helligkeits-Auto-Stopp | Schlechte Beleuchtung | Licht anpassen |
| Kamera-Start-Fehler | Kamera nicht verfügbar | Hardware prüfen |
| Model Load Error | KI-Modell fehlerhaft | Modell-Datei prüfen |

## 9.5 Backup & Recovery

### Wichtige Dateien sichern:

settings.json           # Alle Konfigurationen

template_ai_modell.pt   # KI-Modell

kamera_config.toml      # IDS Kamera-Setup

logs/                   # Event-Protokolle

### Komplett-Backup erstellen:

cmd

# PowerShell-Script

Copy-Item "C:\INSPECTUBE\settings.json" "D:\Backup\INSPECTUBE_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd')\"

Copy-Item "C:\INSPECTUBE\*.pt" "D:\Backup\INSPECTUBE_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd')\"

Copy-Item "C:\INSPECTUBE\logs\" "D:\Backup\INSPECTUBE_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd')\logs\" -Recurse

### Recovery nach Ausfall:

- INSPECTUBE neu installieren

- settings.json zurückkopieren

- KI-Modell-Dateien wiederherstellen

- Admin-Login durchführen

- Funktionstest aller Komponenten

# 10. Anhang

## 10.1 Keyboard-Shortcuts

| Taste | Funktion |
| --- | --- |
| ESC | Anwendung sofort beenden |
| Ctrl+Q | Anwendung beenden |
| F11 | Vollbild ein/aus |

## 10.2 Datei-Struktur

C:\INSPECTUBE\

├── main.py                    # Hauptanwendung

├── settings.json              # Konfigurationsdatei

├── requirements.txt           # Python-Dependencies

├── template_ai_modell.pt      # KI-Modell (Beispiel)

├── detection_app.log          # System-Log

├── camera_config_manager.py   # IDS Peak Integration

├── detection_engine.py        # KI-Engine

├── modbus_manager.py          # WAGO Integration

├── ui/                        # Benutzeroberfläche

│   ├── main_ui.py

│   ├── dialogs.py

│   └── widgets.py

├── logs/                      # Event-Logs

│   └── detection_events/

│       └── detection_events_YYYY-MM-DD.parquet

├── snapshots/                 # Schnappschüsse

├── good_images/               # Gut-Bilder (optional)

├── bad_images/                # Schlecht-Bilder (optional)

└── parquete_file_opener.py    # Log-Viewer

## 10.3 Netzwerk-Ports

| Port | Protokoll | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| 502 | TCP | Modbus (WAGO) |
| 80 | TCP | HTTP (optional für Web-Interface) |
| 443 | TCP | HTTPS (optional für sichere Verbindung) |

## 10.4 Standard-Einstellungen

json

{

"confidence_threshold": 0.7,

"motion_threshold": 55,

"motion_decay_factor": 0.05,

"settling_time": 0.8,

"capture_time": 1.6,

"blow_off_time": 1.0,

"red_threshold": 1,

"green_threshold": 4,

"bad_part_classes": [1],

"good_part_classes": [0, 2],

"bad_part_min_confidence": 0.6,

"brightness_low_threshold": 123,

"brightness_high_threshold": 140,

"brightness_duration_threshold": 3.0,

"modbus_ip": "192.168.1.100",

"reject_coil_duration_seconds": 1.5,

"save_bad_images": false,

"save_good_images": false,

"max_image_files": 10000

}

## 10.5 Fehlercodes

| Code | Beschreibung | Lösung |
| --- | --- | --- |
| MOD001 | Modbus-Verbindung fehlgeschlagen | IP/Netzwerk prüfen |
| MOD002 | Watchdog-Timeout | Controller Reset |
| CAM001 | Kamera nicht gefunden | Hardware prüfen |
| CAM002 | Kamera-Start fehlgeschlagen | Treiber installieren |
| AI001 | Modell-Laden fehlgeschlagen | Datei-Pfad prüfen |
| AI002 | CUDA nicht verfügbar | GPU-Treiber installieren |
| BRT001 | Helligkeits-Auto-Stopp | Beleuchtung anpassen |

## 10.6 Technischer Support

### Bei technischen Problemen:

- Log-Dateien sammeln (detection_app.log, Event-Logs)

- Aktuelle Konfiguration exportieren (settings.json)

- Screenshots der Fehlermeldungen

- System-Information (Windows-Version, Hardware)

### Support-Kontakt:

E-Mail: michel.marty@flex.com / michel.marty@gmx.ch

Telefon: +41 (0)76 377 14 06

Servicezeiten: Mo-Fr 7:00-18:00 Uhr

## 10.7 Rechtliche Hinweise

Lizenz: INSPECTUBE ist proprietäre Software. Die Nutzung erfolgt gemäss der mitgelieferten Lizenzvereinbarung.

Haftungsausschluss: Der Betreiber ist für die ordnungsgemässe Integration in die Produktionslinie und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verantwortlich.

### Datenschutz:

- Gespeicherte Bilder enthalten möglicherweise betriebsinterne Informationen

- Event-Logs protokollieren Produktionsdaten

- Keine Übertragung von Daten an externe Server ohne explizite Konfiguration

# 12. Troubleshooting-Matrix

## 12.1 Symptom-basierte Diagnose

| Symptom | Mögliche Ursache | Schnelle Prüfung | Lösung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kein Live-Bild | Kamera nicht verbunden | Ethernet-Kabel prüfen | Kamera neu anschliessen |
|  | Treiber fehlt | Geräte-Manager öffnen | Treiber installieren |
|  | Andere App verwendet Kamera (IDS Peak?) | Task-Manager prüfen | Andere Apps schliessen |
| Detection startet nicht | Kein Modell geladen | Model-Button Status | Modell laden |
|  | Modbus nicht verbunden | WAGO Status prüfen | Netzwerk prüfen |
|  | Admin-Rechte fehlen | User-Status prüfen | Admin-Login |
| Falsche Erkennungen | Schlechte Beleuchtung | Helligkeit prüfen | Beleuchtung anpassen |
|  | Falscher Konfidenz-Wert | Einstellungen prüfen | Schwellwerte anpassen |
|  | Veraltetes Modell | Modell-Datum prüfen | Neues Modell trainieren |
| Modbus-Fehler | IP-Adresse falsch | Ping-Test | Netzwerk konfigurieren |
|  | WAGO nicht erreichbar | Kabel prüfen | Hardware prüfen |
|  | Watchdog-Fehler | Event-Log prüfen | Controller Reset |
| Performance-Probleme | Hohe CPU-Last | Task-Manager öffnen | GPU-Beschleunigung aktivieren |
|  | Langsame Erkennung | Frame-Rate prüfen | Timer-Intervall anpassen |
|  | Speicher voll | Festplatte prüfen | Alte Logs löschen |

## 12.2 Diagnose-Skripte

### Netzwerk-Test:

cmd

@echo off

echo INSPECTUBE Netzwerk-Diagnose

echo ================================

echo.

echo Ping WAGO Controller...

ping -t 1 192.168.1.100

echo.

echo Netzwerk-Konfiguration:

ipconfig

echo.

echo Modbus-Port testen:

telnet 192.168.1.100 502

pause

### System-Info sammeln:

cmd

@echo off

echo INSPECTUBE System-Information > system_info.txt

echo ================================== >> system_info.txt

echo Datum: %date% %time% >> system_info.txt

echo. >> system_info.txt

echo Python-Version: >> system_info.txt

python --version >> system_info.txt

echo. >> system_info.txt

echo Installierte Pakete: >> system_info.txt

pip list >> system_info.txt

echo. >> system_info.txt

echo GPU-Information: >> system_info.txt

nvidia-smi >> system_info.txt

echo Fertig! Siehe system_info.txt

pause

## 12.3 Notfall-Prozeduren

### Kompletter System-Reset:

- INSPECTUBE beenden (ESC-Taste)

- settings.json umbenennen in settings_backup.json

- INSPECTUBE neu starten (lädt Standardeinstellungen)

- Admin-Login durchführen

- Konfiguration schrittweise wiederherstellen

## Modbus-Notfall-Trennung:

- Ethernet-Kabel zur WAGO trennen

- INSPECTUBE neustarten

- System im Offline-Modus verwenden

- Netzwerk-Problem beheben

- Kabel wieder anschliessen

### Kamera-Notfall-Setup:

cmd

# Webcam-Test ohne INSPECTUBE

python -c "import cv2; cap = cv2.VideoCapture(0); print('Kamera OK' if cap.isOpened() else 'Kamera Fehler'); cap.release()"

# 14. Glossar

API (Application Programming Interface): Schnittstelle zur Kommunikation zwischen Software-Komponenten

Bounding Box: Rechteckiger Rahmen um erkannte Objekte in der KI-Analyse

CUDA: NVIDIA-Technologie zur GPU-beschleunigten Berechnung

Detection Active: Modbus-Signal, das anzeigt, dass die Qualitätsprüfung aktiv ist

Event-Logging: Automatische Protokollierung aller System-Ereignisse

Frame: Einzelbild aus dem Kamera-Video-Stream

IDS Peak: Software-Development-Kit für IDS-Industriekameras

Konfidenz: Wahrscheinlichkeitswert der KI-Erkennung (0.0 bis 1.0)

Modbus-TCP: Industrielles Kommunikationsprotokoll für SPS-Systeme

Motion Detection: Automatische Erkennung von Bewegungen im Kamerabild

Parquet: Spaltenorientiertes Datenformat für effiziente Speicherung und Analyse

PyQt6: Python-Framework für grafische Benutzeroberflächen

ROI (Region of Interest): Interessensbereich im Kamerabild für die Analyse

SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung): Industrieller Computer zur Prozesssteuerung

TOML: Konfigurationsdateiformat (Tom's Obvious, Minimal Language)

WAGO 750-362: Ethernet-Controller für Modbus-TCP-Kommunikation

Watchdog: Überwachungssystem, das bei Ausfall automatisch reagiert

YOLO (You Only Look Once): Schneller KI-Algorithmus zur Objekterkennung

### Ende des Handbuchs

INSPECTUBE Benutzerhandbuch Version 1.0
© 2025 Michel Marty
Stand: Juni 2025